常规透射电镜生物样品制备技术

- 取材：组织块约1mm3，悬浮细胞离心后体积约1 mm3

- 固定：

2.5%戊二醛，4冰箱固定1.5小时或更长时间

用0.1M磷酸缓冲液漂洗 20min3次

2%锇酸固定液固定 1.5h

用0.1M磷酸缓冲液漂洗 5min2次

- 脱水：

30%乙醇 5min

50%乙醇 5min

70%乙醇 10min，可4冰箱过夜。以上操作在冰盒里进行

80%乙醇 15min

95%乙醇 15min

100%乙醇（无水硫酸钠处理）20min2次

100%丙酮（无水硫酸钠处理）15min2次

- 渗透：

纯丙酮+包埋液( 1 : 2 )室温 1-1.5h

纯包埋液室温过夜

- 包埋：

用812包埋剂将样品包埋在包埋槽

37烘箱内过夜

45烘箱内12h

60烘箱内48h

- 超薄切片机切片70nm

- 2%醋酸铀-柠檬酸铅双染色

- 透射电镜观察，拍片。